| Type Main technical parameter |  | JW-89 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profile yield limit |  | s245MPa |  |
| angle iron incurvature |  | Max section | 75×75×10 |
|  |  | Min bending dia. | 1200 |
|  |  | Min section | 35×35×3 |
|  |  | Min bending dia. | 560 |
| angle iron excurvature |  | Max section | 90×90×10 |
|  |  | Min bending dia. | 1150 |
|  |  | Min section | 35×35×3 |
|  |  | Min bending dia. | 500 |
| Channel steel excurvature |  | model | 16# |
|  |  | Min bending dia. | 800 |
| Channel iron incurvature |  | model | 16# |
|  |  | Min bending dia. | 1000 |
| Flat iron bend in hard way |  | Max section | 90×20 |
|  |  | Min bending dia. | 900 |
| Flat iron bend in easy way |  | Max section | 180×25 |
|  |  | Min bending dia. | 900 |
| Pipe |  | Max section | 89×5 |
|  |  | Min bending dia. | 1000 |
|  |  | Min section | 25 x 2 |
|  |  | Min bending dia | 500 |
| Diameter of standard module (mm) |  | 360 |  |
| Rolling speed（m/min） |  | 5 |  |
| Main motor power（KW） |  | 7.5 |  |